ГОСТ Р 22.0.08-96

УДК 001.4.658.382.3:006.354                                                                                 Т00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ВЗРЫВЫ

Термины и определения

Safety in emergencies. Technogenic emergencies.

Terms and definitions

ОКС 13.200

ОКСТУ 0022

Дата введения 1997-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России с участием рабочей группы Технического комитета по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 мая 1996 г. № 333

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Установленные в стандарте  термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен стандартизованный термин.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий,  определенных в данном стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом; их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий, относящихся к взрывам, как источникам чрезвычайных ситуаций.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по безопасности в чрезвычайных ситуациях.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.010-76 Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ 26184-84 Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения

ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения

3 ВЗРЫВЫ

3.1 Общие понятия

3.1.1 техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: По ГОСТ Р 22.0.05.

3.1.2 взрывчатое вещество: Химическое соединение или смесь веществ, способные в определенных условиях к крайне быстрому самораспространяющемуся химическому превращению с выделением тепла и образованием большого количества газообразных продуктов.

3.1.3 промышленное взрывчатое вещество: По ГОСТ 26184.

3.1.4 взрывоопасная горючая смесь: Смесь горючего вещества с окислителем.

3.1.5 взрыв: Процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу.

3 1.6 ударная волна: По ГОСТ 26883.

3.1.7 критическая величина инициирующего взрывного импульса:

Минимальное количество энергии, выделяемое при взрыве взрывчатого вещества, достаточное для воспламенения конкретной горючей среды.

Примечание - Как правило, минимальное количество энергии нормируется в пересчете на массу заряда конкретного взрывчатого вещества, воспламеняющего горючую среду.

3.1.8 удельная мощность взрыва: Выделение энергии в единицу времени на единицу объема взрывоопасной системы.

3.1.9 взрывоопасная система: Термодинамическая система, состоящая из взрывчатых веществ, взрывоопасных горючих смесей, взрывчатых смесей пыли, а также сосуды, работающие под давлением, обладающие способностью выделять энергию в виде взрыва.

3.1.10 взрывобезопасность: По ГОСТ 12.1.010.

3.1.11 взрывоустойчивость: Свойства оборудования, строительных конструкций, транспортных средств, энергетических систем и линий связи противостоять благодаря запасу прочности и целесообразному расположению поражающему воздействию взрыва.

3.1.12 противовзрывная защита: Комплекс технологических, строительных и организационных мер, направленных на предотвращение либо снижение разрушающих и поражающих факторов взрыва.

3.1.13 взрывная травма: Травма, возникающая при поражающем воздействии взрыва на людей, как правило, характеризующаяся кровоизлияниями, в том числе во внутренние органы человека, разрывами барабанных перепонок, переломами костей, ожогами кожи и внутренних дыхательных органов, удушьем и отравлением или контузией.

3.2 Виды взрывов

3.2.1 физический взрыв: Взрыв, вызываемый изменением физического состояния вещества.

3.2.2 химический взрыв: Взрыв, вызываемый быстрым химическим превращением веществ, при котором потенциальная химическая энергия переходит в тепловую и кинетическую энергию расширяющихся продуктов взрыва.

3.2.3 аварийный взрыв: Взрыв, произошедший в результате нарушения технологии производства, ошибок обслуживающего персонала, либо ошибок, допущенных при проектировании.

3.2.4 детонационный взрыв: Взрыв, при котором воспламенение последующих слоев взрывчатого вещества происходит в результате сжатия и нагрева ударной волной, характеризующейся тем, что ударная волна и зона химической реакции следуют неразрывно друг за другом с постоянной сверхзвуковой скоростью.

3.2.5 детонация: Распространение взрыва по взрывчатому веществу, обусловленное прохождением ударной волны с постоянной сверхзвуковой скоростью, обеспечивающей быструю химическую реакцию.

3.2.6 физическая детонация: Процесс, возникающий, при смешении жидкостей с разными температурами, когда температура одной из них значительно превышает температуру кипения другой.

3.2.7 дефлаграционный взрыв: Взрыв, при котором нагрев и воспламенение последующих слоев взрывчатого вещества происходит в результате диффузии и теплопередачи, характеризующийся тем, что фронт волны сжатия и фронт пламени движутся с дозвуковой скоростью.

3.2.8 огненный шар взрыва: Образование светящихся раскаленных продуктов взрыва.

3.2.9 сосредоточенный взрыв: Взрыв конденсированного взрывчатого вещества или конденсированной взрывоопасной системы.

3.2.10 объемный взрыв: Детонационный или дефлаграционный взрыв газовоздушных, пылевоздушных и пылегазовых облаков.

3.2.11 облако: Дисперсия в атмосфере какого-либо вещества в любом из возможных фазовых состояний.

Примечание -  Выделяют твердые, жидкие и/или газообразные фазовые состояния дисперсии.

3.2.12 взрыв пылевоздушной (пылегазовой) смеси: Взрыв, когда первоначальный инициирующий импульс способствует возмущению пыли (газа), что приводит к последующему мощному взрыву.

3.2.13 взрывчатая взвесь угольной пыли: Распределение угольной пыли в воздухе в концентрации, способной взрываться.

3.3 Взрыв сосуда под высоким давлением

3.3.1 взрыв сосуда под высоким давлением: Взрыв сосуда, в котором в рабочем состоянии хранятся сжатые под высоким давлением газы или жидкости, либо взрыв, в котором давление возрастает в результате внешнего нагрева или в результате самовоспламенения образовавшейся смеси внутри сосуда.

3.3.2 сосуд под высоким давлением: Закрытая емкость, которая предназначена для хранения, транспортирования и использования жидкости или газа под давлением, большим чем атмосферное, проектируемая согласно специальным требованиям.

Примечание - Разновидностью сосудов под высоким давлением являются баллоны, резервуары, цистерны и трубопроводы.

3.3.3 зона концентрации напряжения: Резкое изменение геометрии сосудопересечения обечайки с днищем, корпуса со штуцером и (или) ребра жесткости.

3.3.4 хрупкое разрушение: Разрушение без следа макропластических деформаций материалов сосуда.

3.3.5 пластическое разрушение: Разрушение, сопровождающееся пластическим деформированием материала сосуда.

3.3.6 температура фазового перехода стали: Температура перехода стали в другое фазовое состояние, характерное для данного класса стали.

3.3.7 краткая температура хрупкости стали: Температура, выше которой сталь ведет себя как преимущественно хрупкий материал.

4 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Величина инициирующего взрывного импульса критическая | 3.1.7 |
| --- | --- |
| Вещество взрывчатое | 3.1.2 |
| Вещество взрывчатое промышленное | 3.1.3 |
| Взвесь угольной пыли взрывчатая | 3.2.13 |
| Взрыв | 3.1.5 |
| Взрыв аварийный | 3.2.3 |
| Взрыв детонационный | 3.2.4 |
| Взрыв дефлаграционный | 3.2.7 |
| Взрывобезопасность | 3.1.10 |
| Взрыв объемный | 3.2.10 |
| Взрывоустойчивость | 3.1.11 |
| Взрыв пылевоздушной (пылегазовой) смеси | 3.2.12 |
| Взрыв сосредоточенный | 3.2.9 |
| Взрыв сосуда под высоким давлением | 3.3.1 |
| Взрыв физический | 3.2.1 |
| Взрыв химический | 3.2.2 |
| Волна ударная | 3.1.6 |
| Детонация | 3.2.5 |
| Детонация физическая | 3.2.6 |
| Защита противовзрывная | 3.1.12 |
| Зона концентрации напряжения | 3.3.3 |
| Мощность взрыва удельная | 3.1.8 |
| Облако | 3.2.11 |
| Разрушение пластическое | 3.3.5 |
| Разрушение хрупкое | 3.3.4 |
| Система взрывоопасная | 3.1.9 |
| Ситуация чрезвычайная техногенная | 3.1.1 |
| Смесь взрывоопасная горючая | 3.1.4 |
| Сосуд под высоким давлением | 3.3.2 |
| Температура фазового перехода стали | 3.3.6 |
| Температура хрупкости стали кратная | 3.3.7 |
| Травма взрывная | 3.1.13 |
| ЧС техногенная | 3.1.1 |
| Шар взрыва огненный | 3.2.8 |